AUTORSKÁ ZPRÁVA

V rámci našeho návrhu jsme se snažili předložit co nejširší spektrum možných řešení při respektování všech zadaných soutěžních podmínek i podmínek vycházejících z daného území.

Základní aspekty našeho návrhu jsou:

- Reakce na zvukovou zátěž z okolí

- Čisté konstrukční řešení podzemních – nadzemních podlaží

- Atraktivní vzhled vnitrobloků

- Dostatek světla ve vnitroblocích

- Přirozená ventilace vnitrobloků

- Dostatek zeleně

- Atraktivní výhledy za všech bytů

- Rozmanitost typů bytových domů, fasád i dispozic

- Variabilita

- Opakovatelnost

- Oddělení privátní a veřejné zóny

- Dostatek parkování

- Možná etapizace a fázování

- Maximalizace rezidenčních objektů

- Návaznost na smíchovské prostředí a blokovou zástavbu

SEKCE I. – B01 + B04 + B07

Sekci jsme navrhli jako jeden spojitý blok tvaru „U“, s otevřeným vnitřním prostorem směrem na jih pro zajištění maximálního možného prosvětlení vnitrobloku. Podél ulice Radlická navrhujeme výstavbu jedné dlouhé hmoty především z důvodu odblokování akustické zátěže do vnitrobloku.

Tato dlouhá hmota je rozdělena do 3 budov. Jde o administrativní objekty s obchodními plochami v parteru. Budovy jsou vzájemně odděleny dvěma prosklenými atrii.

Prosklená atria jsou umístěny v přímé návaznosti na ulice Pivovarská a Na Valentince a umožňují průhledy z kolmých ulic skrz celou sekci I. Atria jsou přístupná od úrovně 2NP a výše, v každém patře, z přilehlých administrativních budov a jsou bohatě osázeny zelení včetně vzrostlých stromů. Slouží k jednacím a relaxačním účelům pro pracovníky uvnitř budovy.

Jednotlivé administrativní budovy, jejich fasády, jsou dále členěny do menších hmot vždy v půlce, ustoupeným vchodem a vertikálním komunikačním jádrem na ještě drobnější hmoty, navazující na velikost stávajících objektů na druhé straně ulice Radlická. Na východní i západní fasádě administrativních budov je navrženo externí předsazené stínění, eliminující nežádoucí tepelné i světelné zisky od slunce. Administrativní budova s obchodním parterem ukončující blok, podél ulice Za ženskými domovy, sestává ze dvou samostatných objektů, kvůli respektování podmínky o maximálním HPP. Vstupy do budov jsou umístěny z ulice Radlická a z ulice Stroupežnického.

Fasáda směrem k ženským domovům má na obou rozích zaoblená nároží, tvořící jemný nárožní akcent v podobě prosklené fasády s diagonálním rastrem. Budova je v této části o jedno podlaží zvýšena vůči zbytku bloku a domníváme se, že takto vytváří dostatečně řešené nároží směrem do obou křižovatek. Podél ulice Stroupežnického jsou umístěny tři budovy.

Administrativní nárožní budova a dva bytové objekty. Půdorysná stopa navazuje na velikosti bloků přes ulici Stroupežnického.

Bytový objekt mezi ulicemi Pivovarská a Na Valentince je řešený jako trojtrakt s centrální prosklenou chodbou, dvěma vertikálními komunikacemi a jednou recepcí. Fasády mají východní a západní orientaci. Na fasádě do Stroupežnického ulice, kde je problém s vysokou hladinou hluku navrhujeme po celé délce budovy zasklené lodžie s možností otevírání. Tento princip je uplatněn i na fasádě do Stroupežnického na druhém bytovém objektu, mezi ulicí Na Valentince a Bieblova. Tato budova je řešena jako dvoutrakt s jednou vertikální komunikací a recepcí. Obě bytové budovy mají obchodní parter.

Celá sekce I. má tří podzemní podlaží parkovacích stání. Konstrukce z podzemní části objektů prochází zcela plynule do částí nadzemních. Uvnitř bloku je pak ponecháno maximum plochy na rostlou zeleň. Rostlá zeleň je v prodloužení ulic Pivovarská a Na Valentince na úrovni 1NP, v ostatních částech vnitrobloku je na úrovni 2NP s bohatou zelení a vytváří tak předzahrádky před byty i kancelářemi.

Ve vnitrobloku sekce I., mezi ulicemi Radlická a Stroupežnického, jsme zachovali průchod pod prosklenými atrii administrativního křídla. Toto řešení může být ale upraveno v případě požadavku na zachování průjezdu.

SEKCE II. – B05 + B06

Blok B05 je v centrální poloze celého území. Navrhli jsme ho jako možnou současnou interpretaci klasického pojetí blokové zástavby, kterou předpokládáme v celém okolí.

Jde o princip šesti věžových bytových objektů na společné obchodní podnoži s podzemním třípodlažním parkingem. Půdorys obchodního a pozemních podlaží respektuje obrys bloku se zachování zeleně na rostlém terénu uvnitř dispozice. Na úrovni 2NP je umístěna zahrada se vzrostlou zelení, ve které jsou „osázeny“ i bytové domy. Bytové domy jsou umístěny po obvodu bloku a v jeho rozích. Fasády na obvodu půdorysu bloku hmotově drží venkovní tvar uzavřeného bloku a směrem dovnitř se v různých směrech rozbíhají a vytvářejí uvnitř bloku volný, vzdušný a prosvětlený prostor se zelení. Toto řešení umožňuje nejen dostatek světla na všech fasádách, ale zároveň umožňuje atraktivní výhledy z bytů do všech stran. Bytové domy mají 8 NP, z toho 1 až 2 jsou v posledních podlažích ustoupené, vytváří terasy a jsou zde uvažovány nadstandartní byty. Věže jsou navrženy tak, že 2 budovy se 2krát opakují a na všech věžích jsou šachovnicově použity dva typy fasád. První typ fasády má výrazné předsazené rámy kolem okenních otvorů, podporujících plasticitu a hravost fasád s analogií na plastické pojednání historických smíchovských budov. Druhý typ je řešen se zapuštěnými okny s výrazným uplatněním lodžií, sdružovaných k sobě vertikálně, vždy několik pater nad sebou. Fasády jsou dále navrženy tak, aby nedocházelo k průhledům mezi objekty.

Konstrukční systém podzemních podlaží navazuje na konstrukční systém podlaží nadzemních.

Dvojice věží je vždy spojena do jednoho provozního celku s jednou recepcí.

Blok B06 leží mezi hlučnou ulicí Nádražní a vnitřním pěším bulvárem.

Hmotově je blok navržen jako dvě samostatné budovy půdorysného tvaru „L“. Toto řešení umožnuje lépe prosvětlit i provětrat vnitroblok a zároveň člení celkový objem bloku na menší objemové celky.

Budova „L“ přiléhající k pěšímu bulváru je pojednána jako hmotnější objekt s jednoduchými fasádami směrem do ulic a s řešením živé, „rozpixelované“ hmoty směrem do vnitrobloku.

Tato budova je celá uvažována jako jeden celek, s jedním vstupem a jednou recepcí. Uvnitř dispozice je centrální chodba, prosvětlená v několika místech zelenými zahradami propojenými přes několik pater. Schodišťový prostor je prosvětlen světlíky ze střechy objektu.

Základem dispozice je rastr bytů, navazujících na rastr řešení garáží s tím, že je možné libovolně skladbu bytů měnit a upravovat. Tento systém rozpixelování dále podporuje řešení fasády vnitrobloku, kde jsou umístěny terasy a lodžie se zelení. V horních patrech je rozpixelována i hmota budovy a jsou zde uvažovány nadstandartní byty s většími terasami

Budova „L“ podél Nádražní ulice je méně hmotná / užší, opět s jednoduchými fasádami do ulic a systémem pixelů do vnitrobloku. Vnější fasáda budovy reaguje na velkou hlukovou zátěž z ulice Nádražní umístěním pavlačí po svém obvodu a orientací bytů spíše do vnitrobloku.

Tato budova má dva samostatné vstupy a dvě recepce.

Zahrada ve vnitrobloku je pojednána jako zvlněná krajina, klesající k bytům na úrovni 1NP budovy podél pěší zóny a ulici Na Valentýnce.

Celý blok je řešen s ideální konstrukční návazností podzemních a nadzemních podlaží.

V podzemí se nachází tři podlaží parkovacích stání. Přízemí je řešeno jako obchodní plochy po obvodu bloku. Řešení respektuje klesající terén v podélném směru a může zde být případně uplatněno částečně vložené patro při požadavku na zvětšení obchodních ploch.